日照职业技术学院“1+X”考核远程网络设备项目技术参数及相关要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 400万1/2.7”CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最小照度:彩色：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4 mm @F1.6,水平视场角：79°,垂直视场角：42.4°,对角线视场角：93.3°(2.8mm 6mm 8mm可选) 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传、NAS(NFS,SMB/CIFS均支持). 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 音频接口:1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out)接口（插线式）, 内置麦克风 报警输入:1路 报警输出:1路 红外照射距离:最远可达30米 防护等级:IP66 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 半球型网络摄像机专用支架 | 半球型网络摄像机专用支架 | 个 | 8 |  |  |
| 3 | 监控专用电源 | 安装方式：壁挂式 输入规格：AC180V~260V,50HZ,0.6A 输出规格：DC12V/2A 负载调整率：±5％ 输出功率：24W Max | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 交换机 | 产品类型 千兆以太网交换机，网管交换机 传输速率 10/100/1000Mbps MAC地址表 8K 端口描述16个千兆RJ45端口 传输模式全双工/半双工自适应 网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1q VLAN 支持 QOS 支持 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 可视化综合管理平台 | 1.三维建模要求：管理平台软件通过测量、建模、渲染等方式制作监控点所在教室（分辨率不低于10000*5000），三维地图可实现快速放大、缩小、漫游拖动等，可支持三级比例缩放； 2.监控预览：通过点击三维地图的监控标注点可实时查看预览监控画面功能，预览功能支持缩略图预览，任意画面全屏预览方式； 3.监控录像管理：监控管理平台能实现通过浏览器即可对监控录像进行回放、倒放、慢放快放、抓图、剪辑、单帧等功能，支持4：3，16：9 等比例，并且可以自定义录像文件、回放图像保存路径、自定义录像文件打包大小、自定义抓图文件格式、自定义回放时间段等功能； 4.架构及对接要求：平台采用B/S 架构模式，系统需无缝对接“现代汽车学院实训室一体化录直播系统”并能实现与“日照职业技术学院统一身份认证平台”的身份认证、登录认证、权限分配与角色共享功能。 投标供应商须出具与统一身份认证平台详细对接技术方案，无法提供技术方案或技术方案不具备可行性的作无效投标处理。 所有需要开发的接口费用（中标方所需接口费用和第三方的接口费用）都由中标方承担，甲方不承担任何费用。中标方在进行系统平台开发对接过程中，不得加收其他任何费用，如涉及到第三方需要二次开发费用或接口费用的，由中标方自行测算并包含到投标报价中。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 86寸触摸一体机带可移动落地支架 | 液晶尺寸：86寸 分辨率：3840*2160 亮度：500cd/㎡ 响应时间：8ms 可视角度178°/178° 支持安卓、windows双系统 OPS电脑配置： CPU:I5/内存8G/128G固态硬盘 支持10点红外触摸 自带扬声器音频输出：≤8Ω5W （R/L）1*2 设备的下方以及侧面均设置多个USB接口，满足教学及会议中多人接入需求。 搭配可移动落地支架：颜色黑色，搭配静音万向刹车轮，最大承重可达200KG，支持最大100英寸的触摸一体机，设备多个不同高度的安装孔，可自由选择合适的安装高度。 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 六类网线 | 1、芯线规格：23 AWG，即要求：单芯线径>=0.57mm，采用高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，十字PE隔离。 2、采用LCL 均衡控制，降低电磁干扰，减少浪费。 3、带宽：≥ 350MHz。 4、特性阻抗：100Ω。 5、最小互电容：51 pF/m 6、直流电阻：8ohm/km 7、传输速率（NVP）：68% 8、最大相对互耦电容：5.6 nF/100m 9、最大电容不平衡：330pF/100m 10、最大导体直流电阻：7.5Ω/ 100m 11、最大直流电阻不平衡：3% 12、大传播延迟差：30ns/100m（1-125MHz）； 13、最大传播延迟：536 ns/100m @ 100MHz 14、额定电压：60Vrms | 箱 | 1 |  |  |
| 8 | 电源线 | 护套材质：pvc/芯数：2 /电线最大外径：1 mm标称截面：1 mm2/长度：100 m | 卷 | 2 |  |  |
| 9 | 辅料 | PVC线管,线槽，泡棉，胶布,扎带，插头，插排等 | 宗 | 1 |  |  |
| 10 | 安装调试施工 | 设备安装调试，售后 | 宗 | 1 |  |  |
| 总计 （含税） 元 |  |  |  |  |  |  |

相关要求：供货期15天